小型压力蒸汽灭菌器技术参数及其配置清单

（BKM-K18/23B）

山东博科消毒设备有限公司

- 技术参数：

| # 型号 | # BKM-K18B | # BKM-K23B |
| --- | --- | --- |
| # 容量 | # 18L | # 23L |
| # 开门方式 | # 手动快开门 |  |
| # 设计压力 | # -0.1/0.3MPa |  |
| # 工作压力 | # 0.23MPa |  |
| # 工作温度 | # 121/134℃ |  |
| # 可调节灭菌温度 | # 105~134℃ |  |
| # 腔体材料 | # S30408 |  |
| # 电源 | # AC110V±11 60Hz、AC220V±22 50Hz |  |
| # 功率 | # 3KVA |  |
| # 内室尺寸（mm）（Φ×L） | # Φ250*350 | # Φ250*450 |
| # 外形尺寸（mm）（L×W×H） | # 630*485*450 | # 680*485*450 |
| # 净重（KG） | # 45 | # 48 |
| # 使用期限 | # 8年（产品有效期由加速老化试验获得） |  |

本设备正常使用环境：

环境温度：5℃ ～40℃；

相对湿度：不大于85%；

大气压力：70 kPa ～ 106 kPa；

主要配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 材质 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅体 | 1套 | S30408（电解抛光） | 宁波 |
| 2 | 钣金外壳 | 1套 | 冷轧钢板/喷塑 | 博科 |
| 3 | 器械架 | １套 | S30408（电解抛光） | 博科 |
| 4 | 电磁阀 | １套 | 黄铜 | 永创 |
| 5 | 高效过滤器 | 1件 | PTFE | 浙江 |
| 6 | 电控系统 | 1套 | -- | 博科 |
| 7 | 真空泵TC-100 | 1台 | -- | 宁波迈思 |