| 序号 | 功能 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品型号 | BK-AutoHS96Pro |
|  | 整机功能 | 原管上机+样本分杯+核酸提取+PCR体系构建 |
|  | 样本通量 | 1-96 |
|  | *处理速度 | 日处理量≥7000管 |
|  | *上样方式 | 流动上样，单次样本容量96 |
|  | *耗材添加 | 流动上耗材，运行不停机 |
|  | 探液方案 | 气压式液面探测方案，堵针智能检测 |
|  | Tip头用量 | 每个样本仅需2-3个Tip头 |
|  | Tip位 | 12个 |
|  | *加样量 | 2-1000ul |
|  | 加样针规格 | 50μL,200μL,1000μL可选，一次性黑色导电针，带滤芯 |
|  | 加样精度 | 20μL，CV≤2.0%，准确度≤5.0%，针规格50μL |
|  |  | 200μL，CV≤1.0%，准确度≤2.5%，针规格1000μL |
|  |  | 1000μL，CV≤0.5%，准确度≤1.0%，针规格1000μL |
|  | 采样管适配 | 适配常规 5mL、 10mL、 20/30mL 病毒采样管（通过更换适配器） |
|  | 机械臂 | 4个，2个加样臂，1个移板臂，1个拧盖夹爪臂 |
|  | 加样通道 | 4+4，分杯舱4加样通道，提取舱4加样通道 |
|  | 核酸提取方式 | 磁珠法、磁棒式 |
|  | 保护功能 | 开机自检、高温报警、过温保护、取针和脱针保护 |
|  | 消毒与去污染方式 | UV灯（分杯舱+提取仓+提取区），多方位消杀 |
|  | 声光报警 | 有（红蓝双色闪烁） |
|  | 防滴板 | 有 |
|  | 气溶胶清除装置 | 负压值：-10Pa～-20Pa |
|  |  | 内置多重气溶胶清除装置 |
|  | 远程升级功能 | 具有 |
|  | 照明灯 | 4000k色温照明 |
|  | 条码扫描 | 选配 |
|  | 接口方式 | USB口、以太网接口 |
|  | 使用电源 | AC110或220V 50Hz/60Hz |
|  | 触控屏 | 2个10.1英寸电容触控屏 |
|  | 软件系统 | 便于操作，功能完善。开放系统，可软件开放，LIS（选配）、 LIMS（选配）等系统对接。 |
|  | 功率 | 2000VA |
|  | 尺寸 | 2520*750*1900mm |